Tez Önerisi — Güncellenmiş Hâli

CBF Tabanlı Güvenlik Filtrelerinin Uygulanabilirlik Sınırı

İbrahim Akpınar  ·  7 Ağustos 2026  ·  gayriresmî ara değerlendirme, danışman görüşü için

Bu belge resmî öneri formu değil. Temmuz'daki ilk öneriden bu yana yaklaşık 3200 koşu yapıldı ve bazı şeyler beklediğimden farklı çıktı. Neyin durduğunu, neyin değiştiğini ve tezi nereye çekmeyi önerdiğimi açıkça yazdım — özellikle "kesmeyi önerdiğim" kısımlar için görüşünüze ihtiyacım var.

# 1. Kısa özet: ne değişti

Orijinal öneri, feasibility sınırını dört eksenli bir uzayda (hız oranı × sensör menzili × gecikme × öngörü ufku) haritalamayı, sonra donanımda doğrulamayı ve çevrimiçi mod geçişi yapmayı vaat ediyordu. Geniş ama sığ bir plandı.

Gerçekte olan şu: daha dar bir cephede çok daha derine indim. Sebep de şu — sınırı ölçmeye başladığımda, ölçtüğüm şeyin çoğu zaman sınır değil, kendi ölçüm kurgumun yan etkisi olduğunu buldum. Bunları tek tek düzeltmek zaman aldı ama tezin asıl katkısı da bence artık burada.

Tek cümlede: "feasibility sınırını haritalayacağım" iddiası, "feasibility sınırı tek bir eğri değil ÜÇ ayrı eğridir, ve doğru ölçmek sanıldığı kadar kolay değildir" bulgusuna dönüştü.

# 2. Elimde ne var (dürüst envanter)

Yaklaşık 3200 koşu, hepsi simülasyon (ROS 2 Humble + Gazebo Classic 11, TurtleBot3 Burger).

## 2.1 Sağlam duran bulgular

| Bulgu | Durum |
| --- | --- |
| Analitik sınır formülü d* = v_o/α + √((v_o/α)² + d_safe²) | Duruyor. 8 hızda %0.5 hata, eğri uydurma yok. Faz 0'da yapıldı. |
| ÜÇ ayrı sınır eğrisi (çarpışma / marj / feasibility) | YENİ — önerinin öngörmediği ana bulgu. Aşağıda. |
| DCBF, REACTIVE'e göre marjı kurtarıyor | Duruyor, kontrol grubuyla (statik engel) doğrulandı. |
| α = 1.0 ampirik olarak optimal | YENİ. v_crit(α) tepe noktalı; 0.3/0.5/2.0 hepsi daha kötü. |
| Öngörü ufku T: az fayda, çok zarar | YENİ. T=2.0'da filtre "feasible ama çarpıyor" — aşağıda. |
| Deney altyapısı (~3200 koşu, otomatik zincir, 0 hata) | Çalışıyor. Bir gecede ~2000 koşu insan müdahalesi olmadan. |

## 2.2 Yapılmayanlar — ve neden

| Öneride vardı | Durum | Sebep |
| --- | --- | --- |
| EKF ablasyonu (AS4) | YAPILMADI | ekf.py yazıldı, test edildi (NIS≈1.95) ama ROS'a hiç bağlanmadı. Tüm koşular ground-truth engel konumuyla. |
| Nav2 / DWB entegrasyonu | YAPILMADI | Bilinçli. Planlayıcı değişkenliği ölçüme karışmasın diye. Yerine engelden habersiz basit hedef-arayan kontrolcü var. |
| Donanım doğrulaması (Faz 3) | YAPILMADI | Hiç başlanmadı. Tüm sonuçlar simülasyon. |
| Çevrimiçi mod geçişi (AS5) | YAPILMADI | Hiç başlanmadı. |
| Gecikme (τ) süpürmesi | YAPILMADI | Enjeksiyon düğümü yazılmadı. |
| Sensör menzili ekseni | YAPILMADI | Ground truth kullanıldığı için anlamsız hale geldi. |

Yani öneride beş araştırma sorusu vardı; AS1 tamam, AS2 ve AS3 fazlasıyla tamam, AS4 ve AS5 hiç başlamadı. Dört eksenden ikisi (menzil, gecikme) hiç taranmadı.

# 3. Beklemediğim üç şey (tezin asıl katkısı bence burada)

## 3.1 Sınır tek değil, üç tane — ve en dar olanı beklenmedik

Başta "çarpışma sınırı" diye tek bir şey ölçüyordum. Üçe ayırmak gerektiği ortaya çıktı:

carpisma  siniri :  govde fiziksel olarak temas etti mi        (d_min < 0.374)

marj      siniri :  tasarim garantisi bozuldu mu (h < 0)       (d_min < 0.524)

feasibility sin. :  aktuator limiti baglayici hale geldi mi    (delta > 0)

Ölçünce şu çıktı (y=0.3, DCBF, tipik hücre):

| Sınır | Kritik hız | Anlamı |
| --- | --- | --- |
| Feasibility | ~0.75 m/s | Aktüatör doyuyor, QP zorlanmaya başlıyor |
| Gövde marjı | ~0.85 m/s | Tasarım payı yeniyor |
| Çarpışma | ~1.31 m/s | Fiziksel temas |

Aktüatör limiti, robotun fiilen çarptığı hızın YARISINDA bağlayıcı hale geliyor. Arada geniş bir "doygun ama hâlâ başarılı" rejim var (~0.75–1.3 m/s). Tezin başlığındaki sorunun ("feasibility ne zaman çöker") asıl cevabı bu bence: çöküş kademeli ve üç aşamalı, tek bir eşik değil.

## 3.2 Ölçtüğümü sandığım şeyi ölçmüyormuşum (dört kez)

Bu, tezde ayrı bir bölüm olmayı hak ediyor bence — çünkü dördü de "kod çalışıyordu ama yanlış şeyi ölçüyordu" kategorisinde ve fark edilmeleri kolay değildi:

- Çarpışma eşiği: koda tahminle 0.30 m yazılmıştı; URDF'ten gerçek değer 0.3737 çıkınca "hiç çarpışma yok" sonucu "her koşuda çarpışma"ya döndü.

- QP maliyeti: v (0.22 m/s) ile ω (5.68 rad/s) normalize edilmeden aynı normda toplanıyordu — 26 kat ölçek farkı. Filtre sistematik olarak dönmek yerine frenlemeyi seçiyordu. Bu, önceki bir sonucu (v_min bulgusu) tamamen geçersiz kıldı.

- Fallback politikası: QP infeasible olunca kod maksimum fren uyguluyordu. Ama maksimum fren = dönüş de sıfır demek, yani robotun kaçış kanalını kapatıyordu. Ölçtüğüm "kritik hız"ın bir kısmı bu kod tercihinin artefaktıymış. Kısıta slack ekleyince güvenlik BOZULMADI, İYİLEŞTİ (marj ihlali 10/10 → 0/10).

- Marj metriğinin tanımı: h, lookahead noktasına yazılı. L büyüyünce korunan nokta gövdeden uzaklaşıyor ve "çarpışma olduğu halde h ≥ 0" olabiliyor. "L arttıkça marj iyileşiyor" okuması yanlışmış — metrik gövdeyi izlemeyi bırakmış.

Ortak ders: bir parametreyi değiştirmek ölçtüğünüz şeyin TANIMINI da değiştiriyorsa, sonuç yorumlanamaz hale gelir. Literatürde feasibility "bir dipnot" olarak geçtiği için bu tuzakların hiçbiri yazılı değil. Tezin metodoloji katkısı bu olabilir.

## 3.3 Büyük öngörü ufku, doğru matematikle bile riskli

Öneride "T arttıkça fayda artar, bir noktadan sonra tahmin hatası baskılar" diye yazmıştım — ters-V bekliyordum. Manevra yapan engelde ölçtüm; T* var ama zayıf. Asıl ilginç olan T=2.0'da çıktı:

| T = 2.0, manevralı engel | Değer | Beklenen yön |
| --- | --- | --- |
| Feasibility sınırı | 1.38 m/s | YÜKSEK — filtre doymuyor, QP rahat |
| Çarpışma sınırı | 0.71 m/s | DÜŞÜK — robot çarpıyor |

Filtre kendini rahat hissediyor ama robot çarpıyor. Sebep: T=2.0'da engelin "öngörülen" konumu ~2.6 m ileriye, yani robotu çoktan geçmiş bir noktaya düşüyor. Bariyer bu hayalet noktaya göre uygulandığı için kısıt kolayca sağlanıyor — filtre gerçek engeli ıskalıyor. Türev matematiksel olarak DOĞRU olduğu halde.

Bu, "daha çok öngörü daha iyidir" sezgisinin temiz bir karşı-örneği. Ve pratik sonucu şu: DCBF (T=0) bizim durumumuzda yeterli; öngörü ufku eklemenin kayda değer faydası yok, riski var.

# 4. Önerdiğim yeni çerçeve

Başlığı şöyle daraltmayı öneriyorum:

Girdi-Kısıtlı Diferansiyel Sürüşlü Mobil Robotlarda CBF Güvenlik Filtrelerinin Çok-Sınırlı Uygulanabilirlik Karakterizasyonu: Ölçüm Metodolojisi ve Parametrik Ölçekleme

Yani üç iddia:

- (1) Sınır tekil değil. Çarpışma, marj ve feasibility ayrı ayrı çöküyor; feasibility diğerlerinin çok öncesinde bağlıyor. Bu ayrımı yapmayan ölçümler yanıltıcı.

- (2) Ölçüm metodolojisi başlı başına katkı. Dört ayrı tuzak (eşik, maliyet ölçeği, fallback politikası, metrik tanımı) belgelendi ve her biri sonucu tersine çevirebiliyordu.

- (3) Parametrik ölçekleme ölçüldü. α, w_w/w_v, L ve T eksenlerinde v_crit eğrileri — ikili aramayla, tam ızgaranın ~1/100 maliyetiyle.

Bu çerçeve "yeni bir filtre önermiyoruz" duruşunu koruyor (orijinal öneride de öyleydi) ama katkıyı "harita çıkardık"tan "haritanın nasıl doğru çıkarılacağını ve neye benzediğini gösterdik"e kaydırıyor. Bence daha savunulabilir.

# 5. Kesmeyi önerdiklerim (görüşünüze en çok burada ihtiyacım var)

| Ne | Öneri | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| EKF ablasyonu (AS4) | Gelecek çalışma | Kod hazır ama bağlamak + kampanya ~1 hafta. Ground truth kullanmak, ölçtüğüm sınırın SAF aktüasyon sınırı olmasını sağlıyor — kestirim gürültüsü karışsa yorumlamak zorlaşırdı. Sınırlama olarak yazarım. |
| Çevrimiçi mod geçişi (AS5) | Gelecek çalışma | Ayrı bir tez konusu büyüklüğünde. Sınır bilgisi elimde, kullanımı sonraki adım. |
| Nav2 / DWB | Sınırlama olarak kalsın | Bilinçli izolasyon kararıydı. Bağlarsam ölçtüğüm her fark "filtre mi planlayıcı mı" belirsizleşir. |
| Gecikme + menzil eksenleri | Kesilsin | Menzil ground-truth'la anlamsız; gecikme için altyapı yok. Dört eksen yerine dört FARKLI eksen (α, w, L, T) tarandı. |
| Donanım (Faz 3) | KARAR SİZDE | En kritik soru bu. Aşağıda ayrı yazdım. |

## Donanım konusu — açık sorum

Tüm sonuçlar simülasyon ve simülatörün kendi sınırlarını da gördüm: hızlı kapanan cisimlerde "tünelleme" (iki cisim tek fizik adımında birbirinin içinden geçiyor) ve ~%0.3 oranında fiziksel olarak imkânsız koşu (otomatik bayrakla ayıklanıyor).

İki seçenek görüyorum:

- A) Donanımsız bitir. Tez tamamen simülasyon; sim-to-real açıkça sınırlama olarak yazılır. Elimdeki bulgular zaten bir bildiri + dergi makalesi çıkaracak yoğunlukta.

- B) Küçük bir donanım doğrulaması ekle. Sadece düşük hız oranında (~1.5×), birkaç koşu, "simülasyon eğilimi gerçekte de görülüyor" demek için. Tam harita donanımda çıkarılmaz.

Ben B'nin bilimsel değeri çok artırdığını düşünüyorum ama tavan kamerası + ArUco + hareketli engel düzeneği gerekiyor. Tedarik ve süre konusunda ne dersiniz?

# 6. Kalan iş ve takvim

Şu an koşan/planlanan işler (hepsi analiz veya kısa kampanya):

| İş | Durum | Süre |
| --- | --- | --- |
| Feasibility sınırının tüm hücrelerde taranması | Koşuyor (bu akşam biter) | — |
| Etkileşim köşe testleri (eksenler bağımsız mı) | Koşuldu, analiz bekliyor | 1 gün |
| Gürültü tabanının resmî ölçümü | Planlandı | ~300 koşu / 1 gün |
| α ince ızgara (0.75, 1.5) — tepenin yeri | Planlandı | ~120 koşu |
| Tez metni yazımı | Başlanmadı | 3–4 hafta |
| (Karara bağlı) donanım doğrulaması | Karar bekliyor | 3–4 hafta |

Gürültü tabanı ölçümü önemli: şu an v_crit'leri üç ondalıkla raporluyorum ama gözlenen yayılım ~0.03 — yani bazı küçük farkların (örneğin L'nin çarpışma sınırına etkisi) gerçek mi gürültü mü olduğu ayırt edilemiyor. Bunu ölçmeden eğrileri yorumlamak sahte hassasiyet olur.

# 7. Size sorularım

- Çerçeveyi "ölçüm metodolojisi + çok-sınırlı karakterizasyon"a daraltmak size makul geliyor mu, yoksa orijinal geniş kapsamı korumak mı gerekir?

- Donanım: A mı B mi? (Bölüm 5)

- EKF ablasyonunu kesmek sizce kabul edilebilir mi, yoksa tezin "kestirim vs aktüasyon" ayrımı için şart mı?

- Bildiri için hedef: TOK mu, yoksa doğrudan uluslararası (IFAC MED / ECC) mi denemeli?

- Bu bulgularla bir bildiri çıkarıp tezi ondan sonra mı yazayım, yoksa tezi bitirip tek seferde mi?

Ekler: İŞ 3/4/5 sınır takibi raporu, İŞ 6 (T taraması) raporu, analiz düzeltmeleri raporu, sistem açıklaması (RAPOR1) ve proje günlüğü (RAPOR2).