Tez Önerisi

Girdi-kısıtlı mobil robotlarda CBF güvenlik filtrelerinin uygulanabilirlik sınırı

İbrahim Akpınar  ·  7 Ağustos 2026  ·  danışman görüşü için taslak

# 1. Konu ne?

Bir mobil robotun navigasyon yazılımının verdiği hız komutunu araya girip "güvenli" hale getiren matematiksel bir filtre var (CBF güvenlik filtresi). Bu filtrenin teorik bir çarpışmama garantisi var — ama garanti, robotun istediği kadar hızlı dönüp frenleyebildiği varsayımına dayanıyor. Gerçek robotta öyle değil. Bu tez, garantinin tam olarak NEREDE çöktüğünü ölçüyor.

Kısaca sorulacak soru: "Bu güvenlik filtresi, üzerine gelen engel ne kadar hızlanana kadar işe yarar?" Cevap bir sayı değil bir yüzey — ve tezin katkısı o yüzeyi çıkarmak.

# 2. Problem nereden çıkıyor?

## 2.1 Yerel planlayıcılar hareketli engelde zorlanıyor

ROS 2'nin standart yerel planlayıcısı (DWB) ve benzerleri, engelleri o anki konumlarında DONMUŞ kabul eder. Karşıdan 1.4 m/s ile gelen bir insanı, duran bir sandalyeyle aynı şekilde değerlendirir. Üstelik puanlama fonksiyonları sezgiseldir: "bu ağırlıklarla çarpışma imkânsızdır" diye bir teorem yoktur.

TurtleBot3 Burger için bu somut bir sorun: robot en fazla 0.22 m/s gidebiliyor, yürüyen insan ~1.4 m/s. Yani ~6 kat hız oranı. Bu oranda tepki verme kapasitesi geometrik olarak sınırlı.

## 2.2 CBF filtresi ne yapıyor

Fikir şu: planlayıcıyı değiştirme, çıkışını süz. Filtre bir kuadratik program (QP) çözer — planlayıcının istediğine en yakın ama güvenlik kısıtını sağlayan komutu seçer:

min   || u - u_nom ||^2              <- planlayiciya en yakin kal

s.t.  h_dot(x,u) >= -alpha * h(x)    <- guvenlik kisiti (CBF)

u  in  U = [0, 0.22] x [-2.84, 2.84]   <- DONANIM LIMITI

Ortada engel yoksa filtre görünmezdir (u_safe = u_nom). Sadece güvenlik sınırına yaklaşınca devreye girer. Literatürde buna "asgari müdahaleci güvenlik filtresi" deniyor.

## 2.3 Garantinin ince yazısı

CBF teorisinin merkezi koşulu şudur:

sup           [ L_f h(x)  +  L_g h(x) * u ]   >=  -alpha( h(x) )

u in U

U sınırsız olsaydı bu koşul her zaman sağlanırdı ve garanti hep geçerli olurdu. Ama U bir kutu (0.22 m/s, 2.84 rad/s). Engel yeterince hızlı/yakınsa, kısıtı sağlayan HİÇBİR u kalmaz: QP çözümsüz (infeasible) olur ve teorik garanti hükümsüz kalır.

Tezin çıkış noktası tam burası. Literatürde bu durum çoğu makalenin "kısıtlar" bölümünde bir cümleyle geçiyor — "robot engele çok yakın başlatılırsa kaçacak kontrol yetkisi olmayabilir ve problem infeasible hale gelir" gibi. Ama HANGİ hızda, HANGİ mesafede, HANGİ parametrelerle olduğu ölçülmüyor.

# 3. Literatürde nereye oturuyoruz?

Alanı üç gruba ayırmak faydalı oluyor:

## Grup 1 — CBF teorisi (olgun, biz buna dokunmuyoruz)

| Çalışma | Katkısı |
| --- | --- |
| Ames vd., IEEE TAC 2017 | CBF-QP çerçevesi; forward invariance garantisi |
| Ames vd., ECC 2019 | Derleme; teori + uygulama panoraması |
| Fraichard & Asama, 2004 | Kaçınılmaz Çarpışma Durumları (ICS) kavramı |

Bu grup soruyu sormuyor bile: girdi kısıtı çoğunlukla varsayımla dışlanıyor.

## Grup 2 — Girdi kısıtını CİDDİYE alan çalışmalar (asıl rakibimiz)

Bunlar sorunu biliyor ve çözmeye çalışıyor. Ama çözüm yaklaşımları farklı:

| Yaklaşım | Ne yapıyor | Bizden farkı |
| --- | --- | --- |
| Yedek küme / backup CBF (Gurriet, Chen, Jankovic vd.) | Her an "acil durum manevrası" (ör. tam fren) hesaplayıp o manevranın güvenli kalacağı kümeyi koruyor. Feasibility'yi TASARIMLA garantiliyor. | Onlar feasibility'yi garanti ediyor (konservatiflik pahasına). Biz garanti etmiyor, NEREDE bozulduğunu ölçüyoruz. |
| Öngörülü güvenlik filtresi (Wabersich & Zeilinger) | MPC ufkuyla girdi kısıtlarını doğrudan optimizasyona katıyor. | Hesaplama maliyeti yüksek; ve yine "feasibility nerede biter" sorusunu ölçmüyor. |
| MPC + ayrık CBF (Zeng, Zhang, Sreenath, ACC 2021) | CBF kısıtını MPC içine gömüyor; feasibility'yi ufuk boyunca kontrol ediyor. | Yöntem odaklı; parametrik sınır haritası yok. |
| Dinamik CBF + MPC (arXiv:2209.08539) | "Reaktif filtre hareketli engelde yetersiz" sonucunu NİTEL olarak gösteriyor. | Tam da bizim niceliksel hale getirdiğimiz iddia. |

## Grup 3 — Uygulamalı / endüstriyel

| Çalışma | Durum |
| --- | --- |
| Nav2 Collision Monitor | Poligon tabanlı, sezgisel; formel garanti yok |
| 3Laws Supervisor | Ticari, kapalı kaynak |
| CBF + yerel planlayıcı (arXiv:2605.15782, Spot) | Mimari olarak en yakın çalışma; farklı platform, sınır analizi yok |

## 3.4 Boşluk — tam olarak ne eksik

Hem mimari (filtre katmanı) hem yöntem (CBF-QP) literatürde MEVCUT. Bu tez yeni bir filtre ÖNERMİYOR. Eksik olan şu: girdi-kısıtlı bir gerçek platformda, feasibility'nin çöktüğü sınırın fiziksel parametrelere (engel hızı, yanal ofset, CBF agresifliği, maliyet ağırlıkları, öngörü ufku) bağımlılığının NİCEL karakterizasyonu.

Grup 2'deki çalışmalar feasibility'yi bir TASARIM HEDEFİ olarak ele alıyor ("öyle bir kontrolcü kur ki hep feasible kalsın"). Biz onu bir ÖLÇÜM NESNESİ olarak ele alıyoruz ("verili bir filtre ve robot için sınır nerede?"). Bu, tamamlayıcı bir soru — ve pratikte tasarımcının ihtiyacı olan da bu: "benim robotum bu filtreyle hangi hıza kadar güvenli?"

# 4. Ne yapacağız? (araştırma soruları)

Üç soruya indirdim:

| # | Soru | Nasıl cevaplanacak |
| --- | --- | --- |
| AS1 | Feasibility sınırı kapalı-form bir ifadeyle öngörülebilir mi? | Kafa-kafaya senaryo için analitik türetme + benzetimle doğrulama |
| AS2 | Sınır, filtre modu (reaktif / dinamik / öngörülü) ile nasıl kayar? | Kontrollü mod karşılaştırması, aynı senaryoda |
| AS3 | Sınır tasarım parametrelerine (α, maliyet ağırlıkları, lookahead kolu, öngörü ufku) nasıl bağlı? | Her eksende ikili aramayla kritik hız eğrisi |

Orijinal taslakta beş soru vardı; kestirim (EKF) ve çevrimiçi mod geçişi sorularını gelecek çalışmaya bırakmayı öneriyorum — gerekçesini Bölüm 7'de yazdım.

# 5. Yöntem

## 5.1 Sistem

Robot: unicycle kinematiği, durum [x, y, θ], girdi [v, ω], TB3 Burger limitleri. Engel: sabit hız modeli. Bağıl derece sorunu (merkeze yazılan h'de ω görünmez) nedeniyle bariyer, merkezin L kadar önündeki "lookahead" noktasına yazılıyor — böylece dönüş de kısıtta görünüyor.

Üç filtre modu, yalnızca ḣ'nin kurulumunda farklılaşıyor:

- REACTIVE: engel statik varsayılıyor (engel hızı kısıta hiç girmiyor)

- DCBF: ḣ'ye engel hız terimi (−2Δp·v_o) ekleniyor

- SHIFT_CORRECT: engel konumu T saniye ileri kaydırılıyor + doğru türev. T=0'da matematiksel olarak DCBF'e indirgeniyor (ücretsiz tutarlılık kontrolü).

## 5.2 Sınırı nasıl ölçüyoruz — ve neden üç tane

Başlangıçta "çarpışma sınırı" diye tek bir şey ölçüyordum. Ön çalışmada üçe ayırmak gerektiği ortaya çıktı:

| Sınır | Tanım | Neyi ölçer |
| --- | --- | --- |
| Çarpışma | gövde-engel mesafesi < temas mesafesi | Fiziksel güvenlik |
| Marj | h < 0 | Tasarım garantisi (forward invariance) |
| Feasibility | QP kısıtı sağlanamıyor (slack > 0) | Aktüatör limitinin bağlayıcı olması |

Bu üçü farklı yerlerde çöküyor ve üçünün birbirine göre konumu bulgunun kendisi. Ölçüm için "sınır takibi" yöntemi geliştirildi: yanal ofset sabitlenip hız ekseninde kaba tarama + ikili arama yapılıyor. Nokta başına ~60 koşu — tam ızgaranın (~172.000 koşu) yaklaşık 1/100'ü.

## 5.3 Deney altyapısı

ROS 2 Humble + Gazebo Classic 11. Otomatik kampanya koşucusu: tek YAML'dan parametre matrisi, her koşu için deterministik senkronizasyon, rosbag2 kaydı, durum sıfırlama, metrik çıkarımı. Bir gecede ~2000 koşu insan müdahalesi olmadan koşabiliyor.

# 6. Şu ana kadar ne gösterdik? (yapılabilirlik kanıtı)

Öneri aşamasında ~3200 koşu yapıldı. Önerinin yapılabilir olduğunu gösteren sonuçlar:

### (a) Analitik sınır türetildi ve doğrulandı

d* = v_o/alpha + sqrt( (v_o/alpha)^2 + d_safe^2 )

Sekiz farklı engel hızında benzetimle %0.5'in altında hata. Eğri uydurma yok, serbest parametre yok.

### (b) Üç sınır gerçekten ayrışıyor

Tipik bir hücrede (y=0.3, DCBF): feasibility ~0.75 m/s, gövde marjı ~0.85, çarpışma ~1.31.

Aktüatör limiti, robotun fiilen çarptığı hızın YARISINDA bağlayıcı hale geliyor. Arada geniş bir "doygun ama hâlâ başarılı" rejim var. Bu, tezin ana sorusuna verilebilecek en somut cevap: çöküş tek eşikli değil, kademeli ve üç aşamalı.

### (c) Parametre eksenleri ölçüldü

- α: v_crit(α) tepe noktalı — α=1.0 test edilen aralıkta optimal (0.3, 0.5 ve 2.0 hepsi daha kötü).

- Maliyet ağırlığı w_w: dönüş pahalılaştıkça marj sınırı düşüyor (1.31 → 1.16); iki sınır arasındaki boşluk açılıyor.

- Öngörü ufku T: manevra yapan engelde zayıf bir optimum var; ama T=2.0'da filtre "feasible ama çarpıyor" durumuna düşüyor (aşağıda).

### (d) Beklenmedik bulgu: büyük öngörü ufku doğru matematikle bile riskli

T=2.0'da manevralı engelde feasibility sınırı 1.38 m/s (yüksek — filtre doymuyor) ama çarpışma sınırı 0.71 m/s (düşük — robot çarpıyor). Sebep: engelin "öngörülen" konumu robotu çoktan geçmiş bir noktaya düşüyor; bariyer o hayalet noktayı koruyup gerçek engeli ıskalıyor. Türev matematiksel olarak doğru olduğu halde. "Daha çok öngörü daha iyidir" sezgisinin temiz bir karşı-örneği.

### (e) Ölçüm metodolojisi başlı başına bir katkı çıktı

Dört ayrı noktada "kod çalışıyordu ama yanlış şeyi ölçüyordu" durumu bulundu ve düzeltildi: doğrulanmamış çarpışma eşiği, normalize edilmemiş QP maliyeti (v ile ω arasında 26 kat ölçek farkı), infeasible durumdaki yedek davranışın (tam fren) ölçümü kirletmesi, ve marj metriğinin lookahead nedeniyle gövdeyi izlemeyi bırakması. Dördü de sonucu tersine çevirebiliyordu.

Bu, beklemediğim ama savunulabilir bir katkı: feasibility literatürde "dipnot" olarak geçtiği için bu tuzakların hiçbiri yazılı değil. Sınırı ölçmek isteyen bir sonraki kişi aynı hatalara düşecek.

# 7. Kapsam kararları (görüşünüzü almak istediğim yer)

| Konu | Önerim | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| EKF / kestirim ablasyonu | Gelecek çalışma | Kod hazır (NIS≈1.95 ile doğrulandı) ama ROS'a bağlanmadı. Ground truth kullanmak, ölçtüğümüz sınırın SAF aktüasyon sınırı olmasını sağlıyor. |
| Nav2 / DWB entegrasyonu | Sınırlama olarak kalsın | Bilinçli izolasyon: planlayıcı değişkenliği karışırsa "filtre mi planlayıcı mı" ayırt edilemez. |
| Çevrimiçi mod geçişi | Gelecek çalışma | Ayrı bir tez konusu büyüklüğünde. |
| Donanım doğrulaması | KARARINIZ | Tüm sonuçlar simülasyon. Küçük bir donanım kesiti (düşük hız oranı, birkaç koşu) bilimsel değeri çok artırır ama tavan kamerası + ArUco + hareketli engel düzeneği gerekiyor. |

# 8. Beklenen katkılar

- 1. Kafa-kafaya karşılaşma için kapalı-form feasibility sınırı ve deneysel doğrulaması.

- 2. Çok-sınırlı karakterizasyon: çarpışma / marj / feasibility sınırlarının ayrıştırılması ve birbirine göre konumları.

- 3. Parametrik ölçekleme: α, maliyet ağırlıkları, lookahead kolu ve öngörü ufku eksenlerinde kritik hız eğrileri.

- 4. Ölçüm metodolojisi: feasibility sınırını ölçerken düşülen dört tuzağın belgelenmesi ve düzeltmeleri.

- 5. Açık kaynak ROS 2 paketi: güvenlik filtresi + otomatik deney altyapısı + tekrarlanabilir protokol.

Hedef yayın: ulusal (TOK) veya uluslararası konferans (IFAC MED / ECC) bildirisi, devamında dergi (IEEE Access, Mechatronics, JIRS).

# 9. Takvim

| Aşama | İş | Durum / Süre |
| --- | --- | --- |
| Faz 0 | Analitik türetme + numpy benzetimi | TAMAMLANDI |
| Faz 1 | ROS 2 / Gazebo hattı, filtre düğümü, deney altyapısı | TAMAMLANDI |
| Faz 2 | Sınır haritası, parametre eksenleri, ~3200 koşu | BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAM |
| Faz 2b | Gürültü tabanı ölçümü, α ince ızgara, etkileşim testleri | 1 hafta |
| Faz 3 | (karara bağlı) donanım doğrulaması | 3–4 hafta |
| Faz 4 | Bildiri + tez yazımı | 4 hafta |

# 10. Riskler

| Risk | Önlem |
| --- | --- |
| Simülatör sınırlamaları (hızlı cisimlerde "tünelleme", ~%0.3 anormal koşu) | Otomatik geçerlilik bayrağı ile anormal koşular işaretleniyor; sim-to-real sınırlaması açıkça raporlanacak |
| Donanım tedariki gecikirse | Tez simülasyonla tamamlanır, donanım sonraki döneme aktarılır |
| Ölçüm gürültüsünün küçük farkları maskelemesi | Gürültü tabanı resmen ölçülüp tüm kritik hızlar güven aralığıyla raporlanacak |

Ekler: sistem açıklaması raporu, proje günlüğü, sınır takibi ve T taraması sonuç raporları.