CBF Güvenlik Filtresi — Danışman Bilgilendirme Notu

İbrahim Akpınar  |  5 Ağustos 2026  |  Konu: İŞ 5.4-B ızgara kampanyası — çift sınır analizi ve veri kalitesi turu

# 1. Özet

İŞ 5.4-B ana ızgara kampanyası (6 kapanma hızı × 4 yanal ofset × 2 filtre modu × 10 tekrar = 600 koşu) sıfır hatayla tamamlandı. Bu bilgilendirme notu, ham ızgara sonuçlarının üzerine eklenen ve yeni koşu gerektirmeyen dört analizi özetliyor: (1) çarpışma ile tasarım-marjı ihlalinin iki ayrı sınır olduğunun gösterilmesi, (2) öngörülü filtrenin riskten bağımsız bir konservatiflik bedeli taşıdığının kanıtlanması, (3) y=0 hücresindeki donma davranışının fiziksel bir sıkışma değil simülatör tünellemesi olduğunun teşhisi, ve (4) veri kalitesini medyan yerine açık bir bayrakla denetleyen otomatik bir mekanizmanın eklenmesi. Ana ayrışma-bandı bulgusu (önceki kampanyalardan) değişmedi; bu tur onu derinleştirdi ve tez savunmasında beklenecek metodolojik soruların bir kısmını önceden karşılıyor.

# 2. Kapsam

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Kapanma hızı (obstacle v_x) | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4 m/s |
| Yanal ofset (y) | 0.2, 0.3, 0.45, 0.6 m (+ ek olarak y=0.0 hücreleri) |
| Filtre modu | REACTIVE, DCBF |
| Tekrar / hücre | 10 |
| Toplam koşu (bu tur analiz edilen havuz) | 1049 (tüm kampanyalar birlikte) |
| Nominal kontrolcü | Hedef-arayan, engelden habersiz (izolasyon garantisi) |
| QP maliyeti | Normalize + ağırlıklı (v/ω ölçek farkı giderildi) |

# 3. Bulgu 1 — İki Ayrı Güvenlik Sınırı: Çarpışma ile Tasarım Marjı

CBF'in matematiksel vaadi h(x) ≥ 0'ın hiç bozulmamasıdır (ileri-değişmezlik). Ham verideki `contact` (fiziksel temas) ve `margin_violation` (h<0 durumu) ayrı ayrı incelendiğinde iki farklı sınır eğrisi ortaya çıkıyor:

- y=0.45'te çarpışma geometrik olarak imkânsız olmasına rağmen REACTIVE tüm hızlarda tasarım marjını ihlal ediyor (10/10); DCBF hiç ihlal etmiyor (0/10). DCBF'in katkısı yalnızca "çarpışmayı önlemek" değil.

- Ayrışma bandının çekirdeğinde (y=0.3, v=0.8–1.2) DCBF çarpışmayı önlüyor (contact=0) ama marjı ihlal ediyor (margin_violation=10/10) — bu hücrelerde en yüksek infeasible-tick sayıları (183–262) görülüyor: QP kısıtı sağlayamıyor, filtre geri düşüyor, h negatife geçiyor.

Tez bulgusu: CBF'in ileri-değişmezlik garantisi, girdi doygunluğu (v/ω limitleri) altında pratikte bozuluyor — fiziksel çarpışma önlense bile. Sınıflandırma iki ayrı eşik gerektiriyor: çarpışma sınırı (fiziksel güvenlik) ve marj sınırı (tasarım garantisi).

Şekil (ekte): grid_5_4B_heatmap_v3.png — contact, margin_violation, ikisinin farkı, frozen_before_contact ve d_min olmak üzere 5 panelli ısı haritası.

# 4. Bulgu 2 — y=0.6: Konservatifliğin Riskten Bağımsız Kanıtı

y=0.6'da çarpışma riski her iki modda da her hızda sıfır (contact=0). Buna rağmen ortalama müdahale büyüklüğü (intervention_integral):

| Mod | v=0.4 | v=0.6 | v=0.8 | v=1.0 | v=1.2 | v=1.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REACTIVE | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| DCBF | 1.25 | 2.42 | 5.76 | 6.28 | 8.29 | 8.12 |

Tez bulgusu: "Öngörülü filtre (DCBF), çarpışma riski olmayan senaryolarda da müdahale eder ve müdahale büyüklüğü engel hızıyla dört büyüklük mertebesi artar — sıfır güvenlik kazancına karşılık ölçülebilir bir konservatiflik bedeli." y=0.45'te aynı örüntü görülüyor, ama orada müdahalenin gerçek bir karşılığı var (Bulgu 1'deki marj koruması).

Şekil (ekte): conservatism_y06_y045.png — intervention_integral / hız grafiği.

# 5. Bulgu 3 — y=0.0 Davranışının Fiziksel Teşhisi: Tünelleme

moving_obstacle.sdf incelendi: engelde gerçek `<collision>` geometrisi tanımlı (silindir, r=0.25 m) — hayalet bir engel değil. Ancak y=0.0, v≥0.8 hücrelerinde ölçülen d_min≈0.002 m, fiziksel bir engellemenin beklediği ~0.374 m platosunun çok altında.

Teşhis: hızlı kapanan iki rijit cisim, tek bir fizik adımında birbirinin içinden geçebiliyor ("tünelleme") — ayrık-zamanlı çarpışma tespitinin bilinen bir sınırlaması. Sonuç olarak y=0.0'daki donma/infeasible davranışı büyük ölçüde filtrenin kendi kararı (imkânsız bir kısıtı sağlamaya çalışıp başaramaması), fiziksel bir sıkışmanın sonucu değil.

Bu, tez metninde sim-to-real sınırlaması olarak açıkça belirtilmeli: gerçek robotta (sürekli-zamanlı fiziksel temas) bu hücrelerin davranışı simülasyondakinden farklı olabilir.

# 6. Bulgu 4 — run_valid Doğrulama Bayrağı ve Veri Kalitesi

metrics_extractor.py'ye otomatik bir fiziksel-olabilirlik kontrolü eklendi (yer değiştirme, d_min, h_min, path_length üst sınırları). Aykırı koşuları medyan ile sessizce gizlemek yerine açık bir bayrakla işaretleme tercih edildi.

| Koşu grubu | Bayrak nedeni |
| --- | --- |
| lateral_offset_rate20_* (6 koşu) | Bilinen eski veri — robot-sıfırlama düzeltmesinden önceki kirlenmiş koşular. Bayrağın doğrulaması. |
| validate_nominal (1 koşu) | Beklenen yanlış-pozitif — engel kasıtlı olarak 100 m uzağa konmuştu. |
| grid5_4B v=1.0,y=0.2,DCBF,r3 | Bilinen aykırı koşu: final_x=-18.32 m, fiziksel olarak imkânsız. |
| grid5_4B v=1.4,y=0.2,REACTIVE,r8 (yeni) | final_x=-1.56 m, path_length=4.17 m (sınır 3.96 m) — gerçek dönüş+kısmi geri sürüklenme olabilir, kesin glitch değil. |
| pilot_v2 v=0.8,y=0.0,DCBF,r5 (yeni) | final_x=-7.46 m, fiziksel olarak makul değil, muhtemelen aynı Gazebo/reset artefaktı. |

1049 koşudan 10'u işaretlendi; bilinen eski veri hariç tutulduğunda gerçek anomali oranı ~%0.3. (v=1.0, y=0.2, DCBF) hücresinin ortalamaları yalnızca geçerli koşularla düzeltildi: d_min_ort 1.31→0.321, h_min_ort 10.57→-0.167 — artık komşu hücrelerle tutarlı.

Metodolojik katkı: aykırı-koşu tespiti artık bir defalık el işi değil, her yeni kampanyada otomatik çalışan kalıcı bir kontrol. Simülatör kararlılığı için ölçülebilir bir taban çizgisi de sağlıyor (~%0.3).

# 7. Tez'e Katkı — Neden Önemli

- İki sınır ayrımı, "CBF güvenlidir" iddiasını nitelikli hale getiriyor: hangi anlamda güvenli (fiziksel mi, tasarım garantisi mi) ve bu ayrımın girdi doygunluğuyla nasıl bozulduğu artık deneysel olarak gösterilebiliyor.

- y=0.6 bulgusu, öngörülü filtrelerin (DCBF/SHIFT_CORRECT) "daha güvenli ama daha pahalı" olabileceğine dair nicel, riskten bağımsız bir kanıt sunuyor — tasarım tercihi tartışmasına doğrudan girdi.

- Tünelleme teşhisi, sonuçların hangi kısmının filtre davranışı hangi kısmının simülatör sınırlaması olduğunu ayırıyor — sim-to-real bölümünde savunulabilir bir sınırlama ifadesi sağlıyor.

- run_valid mekanizması, tezin veri-kalitesi/tekrarlanabilirlik anlatısını güçlendiriyor.

# 8. Karar Bekleyen Sıradaki Adımlar

Aşağıdaki üç iş kalemi sırada; öncelik ve olası birleştirme konusunda görüşünüzü almak istiyorum:

| İş | İçerik | Koşu sayısı | Tahmini süre |
| --- | --- | --- | --- |
| İŞ 5 | duration=30s alt kümesi — goal_reached/time_to_goal metriklerini kurtarmak için (mevcut 15s süre hedefe ulaşmaya yetmiyor) | 180 | ~1.2 saat |
| İŞ 6 | Izgara boşluğu doldurma — y=0.35/0.40 (fiziksel geçiş bölgesi, y=0.3737 eşiği) | 240 | ~1.5 saat |
| İŞ 5.4-C | Öngörü ufku (T) taraması — ayrışma bandında REACTIVE/SHIFT_CORRECT/DCBF karşılaştırması | TBD | TBD |

Öneri: İŞ 5 ve İŞ 6 birlikte tek bir kampanyada koşturulabilir (aynı alt-yapı, ardışık ~2.7 saat); İŞ 5.4-C bu ikisinin sonuçları netleştikten sonra tasarlanmalı.