YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

Mobil Robotlar için CBF Tabanlı Güvenlik Filtresi

Sistemin Baştan Sona Açıklanması

Teknik Açıklama Raporu

Konuya hiç aşina olmayan bir mühendisin okuyup anlayabilmesi için yazılmıştır.

İbrahim Akpınar

TurtleBot3 · ROS 2 Humble · Gazebo Classic 11

5 Ağustos 2026

# İçindekiler

# 1. Bu Proje Tek Cümlede Ne Yapıyor?

Hareket eden bir mobil robotun, önüne çıkan (ve kendisi de hareket edebilen) engellere çarpmasını matematiksel olarak garanti altına almaya çalışan bir "güvenlik filtresi" geliştiriyoruz. Filtre, robotun normal navigasyon yazılımının verdiği hız komutunu araya girip gerekiyorsa değiştiriyor.

Buradaki anahtar kelime "garanti". Piyasadaki çoğu engelden kaçınma yöntemi sezgisel (heuristic) çalışır: iyi ayarlanmışsa iş görür, ama "hangi koşullarda kesinlikle çarpmaz" sorusuna cevap veremez. Biz kontrol teorisinden gelen bir araç (Control Barrier Function, CBF) kullanarak bu soruya cevap verilebilir hale getirmeye ve o cevabın sınırlarını deneysel olarak haritalamaya çalışıyoruz.

## 1.1 Tezin asıl katkısı ne olacak?

CBF fikri literatürde zaten var; onu icat etmiyoruz. Tezin katkısı şu soruda:

Robotun hız/dönüş limitleri sabitken, engel ne kadar hızlı gelirse bu garanti çöker? Ve garanti sağlanırken robot ne kadar "korkak" davranmak zorunda kalır?

Yani hedefimiz iki eksenli bir harita çıkarmak: bir eksende güvenlik (çarptı mı, ne kadar yaklaştı), diğer eksende bedel (hedefe varabildi mi, ne kadar yavaşladı, ne kadar müdahale edildi). Bu ödünleşimin (trade-off) haritası, "CBF güvenlidir" demekten çok daha değerli bir sonuç.

# 2. Problem: Yerel Planlayıcılar Neden Çarpar?

Bir mobil robotun navigasyon yazılımı (bizim durumumuzda ROS 2'nin Nav2 paketi) kabaca iki katmandır:

- Küresel planlayıcı: Haritaya bakıp A noktasından B'ye kaba bir rota çizer. Yavaş çalışır, saniyede bir güncellenir.

- Yerel planlayıcı (local planner): O rotayı takip ederken anlık engellerden kaçınır. Hızlı çalışır (10-20 Hz). ROS 2'de bunun adı DWB'dir (Dynamic Window Approach'ın ROS 2 uyarlaması).

DWB şöyle çalışır: bir sonraki kısa zaman diliminde uygulanabilecek onlarca (hız, dönüş) çiftini örnekler, her birinin robotu nereye götüreceğini simüle eder, bir puanlama fonksiyonuyla ("hedefe yaklaşıyor mu, engele çarpıyor mu, rotadan sapıyor mu") en iyisini seçer.

Bu yaklaşımın iki yapısal zayıflığı var:

- Engelin hareketini görmezden gelir. DWB, engelleri o anki konumlarında donmuş kabul eder. Karşıdan 1 m/s ile gelen bir insanı, duran bir sandalyeyle aynı şekilde değerlendirir.

- Puanlama sezgiseldir. Ağırlıkları elle ayarlanır. "Bu ağırlıklarla çarpışma imkânsızdır" diye bir teorem yoktur.

Sonuç: hızlı hareket eden engellerde DWB kararsızlaşır veya çarpar. Bizim filtremiz tam bu boşluğa giriyor — DWB'yi değiştirmiyoruz, çıkışını süzüyoruz.

# 3. Çözüm Fikri: Güvenlik Filtresi

Mimarinin özü şu: navigasyon yazılımı ne isterse istesin, komut robota ulaşmadan önce bir filtreden geçer. Filtre komutu "güvenli mi" diye kontrol eder; güvenliyse hiç dokunmaz, değilse en yakın güvenli komuta çeker.

Nav2 / DWB                CBF Güvenlik Filtresi              Robot

------------              ----------------------            --------

u_nom = [v, w]   ---->    min ||u - u_nom||^2      ---->    u_safe

(istenen hiz)             s.t.  guvenlik kisiti            (uygulanan)

hiz/donus limitleri

Bu mimarinin güzelliği: filtre normal zamanlarda görünmezdir. Ortada engel yoksa u_safe = u_nom olur ve robot planlayıcının istediğini aynen yapar. Filtre sadece güvenlik sınırına yaklaşıldığında devreye girer. Literatürde buna "minimally invasive safety filter" (asgari müdahaleci güvenlik filtresi) deniyor.

## 3.1 Şu anda projede filtre nereye bağlı?

Dürüst durum: Nav2/DWB henüz bağlanmadı. Şu anda u_nom'u DWB değil, bizim senaryo düğümümüz sabit bir komut olarak (v = 0.22 m/s, w = 0) üretiyor. Bunun sebebi bilimsel: filtrenin kendi davranışını ölçerken planlayıcının değişkenliğini denklemden çıkarmak istiyoruz. DWB bağlanması planlanan bir sonraki entegrasyon adımı.

# 4. Kontrol Teorisi Arka Planı

Bu bölüm, CBF'in nereden geldiğini anlatıyor. Kontrol teorisi geçmişi olmayan bir mühendis için en kritik bölüm burası.

## 4.1 Önce tanıdık olan: Lyapunov fonksiyonu

Klasik kontrolde "bu sistem kararlı mı?" sorusunu cevaplamak için Lyapunov fonksiyonu kullanılır. Fikir sezgisel olarak şudur: sisteme bir "enerji" ölçüsü V(x) tanımlarsınız. V her zaman pozitiftir ve sadece hedefte sıfırdır. Eğer sistemin her hareketinde bu enerji azalıyorsa (V̇ < 0), sistem er ya da geç hedefe ulaşır.

V(x)   > 0   her yerde,   V(hedef) = 0

V_dot  < 0   =>  sistem hedefe yakinsar   (KARARLILIK)

(V_dot = V'nin zamana gore turevi)

Bir topu çanağın içine bırakmak gibi düşünün: yükseklik (enerji) sürekli azalır, top dibe iner.

## 4.2 Sonra tersi: Bariyer fonksiyonu

Güvenlik farklı bir sorudur. "Hedefe var" demiyoruz, "şu bölgeden asla çıkma" diyoruz. Bunun için bariyer fonksiyonu h(x) tanımlanır:

h(x) >= 0   =>  guvenli bolgedeyiz

h(x) <  0   =>  guvenlik ihlal edildi

Bizim durumumuzda h basitçe "engele olan mesafe eksi güvenli mesafe" gibi bir şey. Uzaktayken h büyük ve pozitif; engele yaklaştıkça sıfıra iner; çok yaklaşırsak negatife düşer.

Buradaki kilit fikir şu: h'ın hep pozitif kalmasını istiyoruz ama h'ın hep artmasını istemiyoruz. Robot engele yaklaşabilmeli — sadece sınırı geçmemeli. Yani Lyapunov'daki gibi "hep azalt" değil, "sıfıra çarpmadan yaklaşmasına izin ver" demeliyiz.

## 4.3 CBF koşulu ve sınıf-K fonksiyonu

Bu ihtiyacı karşılayan koşul şudur:

h_dot(x)  >=  -alpha * h(x)

(h_dot = h'nin zamana gore turevi, yani h ne hizla degisiyor)

Bu tek satır tezin matematiksel çekirdeği. Ne dediğini açalım:

- h büyükken (engel uzakken): sağ taraf çok negatiftir, yani h'ın hızla azalmasına izin verilir. Robot rahatça engele yaklaşabilir.

- h sıfıra yaklaşırken: sağ taraf da sıfıra yaklaşır, yani h'ın azalma hızı sıfıra zorlanır. Robot sınıra teğet geçmeye zorlanır.

- h = 0 anında: sağ taraf sıfır olur, yani ḣ ≥ 0 olmak zorunda — h artık hiç azalamaz. Sınır aşılamaz.

Matematiksel olarak bu koşul, karşılaştırma lemması (comparison lemma) ile şunu garanti eder: h(t) ≥ h(0)·e^(−αt). Yani h başlangıçta pozitifse, üstel olarak azalabilir ama asla sıfırı geçemez. Buna "ileri değişmezlik" (forward invariance) deniyor ve Nagumo teoremine dayanıyor.

Buradaki α (alfa) bir tasarım parametresidir ve doğrudan davranışı belirler: küçük α = temkinli robot (erken frenler), büyük α = agresif robot (son anda müdahale eder). Tezde α bir tarama ekseni olarak sistematik incelenecek.

## 4.4 Neden bu bir "optimizasyon problemi"ne dönüşüyor?

Yukarıdaki koşul, robotun uygulayabileceği komutlar kümesini daraltır: bazı (v, w) çiftleri koşulu sağlar, bazıları sağlamaz. Bize lazım olan, koşulu sağlayanlar arasından planlayıcının istediğine en yakın olanı seçmek. Bu tam olarak bir kısıtlı optimizasyon problemi:

min_u   || u - u_nom ||^2            <- planlayiciya en yakin kal

s.t.    2*dp^T*G(theta)*u >= -alpha*h   <- CBF guvenlik kisiti (LINEER!)

0 <= v <= 0.22                <- TB3 hiz limiti

|w| <= 2.84                   <- TB3 donus limiti

Bu bir Kuadratik Programlama (Quadratic Programming, QP) problemidir: amaç fonksiyonu ikinci dereceden, kısıtların hepsi doğrusal. Bu tür problemler çok hızlı ve güvenilir biçimde çözülebilir — bizim ölçümlerimizde ortalama 13 milisaniye. Bu yüzden 20 Hz kontrol döngüsünde gerçek zamanlı çalışabiliyor.

Sık karışan nokta: QP bir "çözücü" değil, bir problem tipidir. Çözücü (solver) OSQP adlı kütüphanedir. Biz problemi cvxpy ile tarif ediyoruz, cvxpy onu OSQP'ye çözdürüyor.

## 4.5 Infeasibility (çözümsüzlük) nedir?

Bazen güvenlik kısıtı ile robotun fiziksel limitleri çelişir. Örnek: engel çok hızlı geliyor, kaçmak için 3.5 rad/s dönmek gerekiyor ama robot en fazla 2.84 rad/s dönebiliyor. O zaman kısıtları aynı anda sağlayan hiçbir (v, w) yoktur — QP çözümsüzdür (infeasible).

Bu durum tezin en önemli ölçüm noktalarından biri, çünkü "garanti nerede çöker" sorusunun doğrudan cevabı. Kodumuz infeasible durumda maksimum fren (u = [0, 0]) uygular ve olayı ayrıca kaydeder. Şu ana kadarki koşularda infeasibility neredeyse hiç görülmedi — çünkü test ettiğimiz hız oranı henüz düşük (1.4×).

# 5. Matematiksel Formülasyon

## 5.1 Robot modeli

TurtleBot3 Burger diferansiyel sürüşlü bir robottur: iki tekerleği bağımsız döner, yana kayamaz. Standart "unicycle" modeliyle temsil edilir:

x_dot     = v * cos(theta)

y_dot     = v * sin(theta)

theta_dot = w

durum:  [x, y, theta]      girdi: u = [v, w]

## 5.2 Bağıl derece sorunu ve lookahead noktası

Burada teknik ama kritik bir sorun var. Bariyer fonksiyonunu robotun merkezine göre yazarsak:

h     = ||p_robot - p_engel||^2 - d_safe^2

h_dot = 2 * dp^T * (v * [cos(theta), sin(theta)])

Dikkat edin: bu türevde w (dönüş hızı) hiç yok. Yani CBF kısıtı dönüşü hiç kısıtlayamaz — filtre robotu sağa sola çeviremez, sadece frenleyebilir. Kontrol teorisinde buna "bağıl derece 2" (relative degree 2) problemi denir.

Standart çözüm: kısıtı robotun merkezine değil, merkezden L kadar ileride tanımlanan sanal bir "lookahead" (ileri bakış) noktasına yazmak:

p_eff = p_robot + L * [cos(theta), sin(theta)]      L = 0.10 m

p_eff_dot = G(theta) * u,

G(theta) = [ cos(theta)   -L*sin(theta) ]

[ sin(theta)    L*cos(theta) ]

Bu G matrisinin ikinci sütunu w ile çarpılıyor — yani artık dönüş de kısıtta görünüyor. Robot kaçınmak için direksiyon kırabiliyor. Bu bizim "D1 kararı" olarak kayda geçirdiğimiz tasarım tercihi.

Bu seçimin bir bedeli var ve bu bedel projede somut bir hataya yol açtı — Bölüm 9.4'te anlatılıyor. Özetle: CBF artık gövdeyi değil, gövdenin 10 cm önündeki sanal bir noktayı koruyor.

## 5.3 Güvenli mesafe (d_safe) nasıl hesaplanıyor?

d_safe üç bileşenin toplamı ve her biri farklı bir şeyi temsil ediyor:

| Bileşen | Değer | Nereden geliyor |
| --- | --- | --- |
| Robot gövde yarıçapı | 0.1237 m | TB3 URDF dosyasındaki çarpışma kutusunun en uzak köşesi |
| Engel yarıçapı | 0.2500 m | moving_obstacle.sdf içindeki silindir yarıçapı |
| = temas mesafesi | 0.3737 m | Bu ikisinin toplamı — fiziksel gerçek, tasarım değil |
| + lookahead ofseti | 0.1000 m | Kısıt gövdeyi değil p_eff'i koruduğu için gereken pay |
| + güvenlik marjı | 0.0500 m | Tasarım tercihi — istediğimiz ek pay |
| = d_safe | 0.5237 m | Filtrenin kullandığı nihai değer |

# 6. Dört Filtre Modu

Bariyer fonksiyonunun türevi ḣ hesaplanırken engelin hareketinin nasıl ele alındığına göre dört mod tanımladık. Aralarındaki fark tek bir terimde:

| Mod | Nasıl çalışır | Engel hızı kısıtta var mı? |
| --- | --- | --- |
| REACTIVE | Engeli o anki konumunda DONMUŞ kabul eder | Hayır |
| DCBF | ḣ'ya engel hız terimi (−2·Δp·v_o) ekler | Evet, doğrudan |
| SHIFT | Engelin konumunu T saniye ileriye taşır (p_o + v_o·T), sonra REACTIVE gibi davranır | Hayır (sadece konum kaydırılır) |
| SHIFT_CORRECT | Aynı kaydırılmış konumu kullanır AMA türevi bu kaydırılmış Δp üzerinden doğru hesaplar | Evet, kaydırılmış Δp üzerinden |

Bu dört mod tezin ana karşılaştırma eksenlerinden biri. Sezgisel beklenti, SHIFT'in "geleceği tahmin ettiği" için işe yarayacağı yönündeydi. Deney sonucu bunu çürüttü (Bölüm 10): SHIFT, konumu ileri kaydırmasına rağmen bu kaydırmanın türevdeki karşılığını (hız terimini) eklemiyor, dolayısıyla REACTIVE'den istatistiksel olarak ayırt edilemiyor.

SHIFT_CORRECT bu eksikliği gidermek için eklendi: aynı kaydırılmış Δp'yi kullanıyor ama türevi matematiksel olarak doğru hesaplıyor. Sonuç, T sıfıra giderken SHIFT_CORRECT'in DCBF'e birebir eşitlenmesi (aynı Δp, aynı v_o terimi) — bu eşitlik Gazebo gürültüsü sınırları içinde deneysel olarak da doğrulandı. Yani DCBF, SHIFT_CORRECT'in T=0 özel durumu.

## 6.1 QP Maliyet Fonksiyonunun Normalizasyonu

Filtrenin amaç fonksiyonu (v-v_nom)^2 + (w-w_nom)^2 toplamıydı. Sorun şu: v'nin fiziksel aralığı 0.22 m/s, w'ninki 5.68 rad/s (-2.84...+2.84) — yaklaşık 26 kat fark. Normalize edilmemiş bu maliyette, QP'nin gözünde 1 rad/s'lik bir dönüş cezası, 1 m/s'lik bir hız cezasıyla AYNI büyüklükte sayılıyordu; oysa dönüş bütçesi hız bütçesinden çok daha geniş. Pratik etkisi: filtre, ucuz görünen ama aslında pahalı bir çözüm olan düz frenlemeyi sistematik olarak dönerek kaçmaya tercih ediyordu.

Düzeltme, her ekseni kendi aralığına göre ölçeklendirip ağırlıklandırmak oldu:

Eski (olceksiz):  J = (v - v_nom)^2 + (w - w_nom)^2

Yeni (normalize): J = w_v * ((v-v_nom)/v_araligi)^2 + w_w * ((w-w_nom)/w_araligi)^2

Bu düzeltme geriye dönük bir bulguyu geçersiz kıldı: daha önce v_min = -0.22 m/s (robotun geri gidebilmesi) tanımlandığında çarpışma oranının 0/10'dan 10/10'a çıktığı gözlenmişti. Aynı test normalize maliyetle tekrarlandığında sonuç 0/10 -> 0/10 çıktı, bozulma yok. Önceki "geri gidebilme güvenliği bozar" sonucu, filtrenin gerçek bir davranışı değil, dengesiz maliyet fonksiyonunun bir yapaylığıymış. Ana ızgara kampanyası (Bölüm 10.4 ve sonrası) normalize maliyetle koşuldu.

## 6.2 Slack'li QP: Gevşetilmiş Güvenlik Kısıtı

Bölüm 4.5'te anlatılan infeasibility durumunda kod maksimum fren (u=[0,0]) uyguluyordu. Ana ızgara kampanyasının verisi bu tercihin bir sorun yarattığını gösterdi: yüksek engel hızında (v=1.4) müdahale büyüklüğü bütünüyle çöküyordu (y=0.3'te 9.51'den 1.14'e). Filtre "pes ediyor" gibi görünüyordu.

Hipotez şuydu: ölçtüğümüz kritik hız, filtrenin fiziksel sınırını değil, anlamlı komut üretmeyi bıraktığı noktayı ölçüyor. Bunu ayırmak için kısıt gevşetildi — ihlale izin verilir ama cezalandırılır:

min_u,d   w_v*((v-v_nom)/v_araligi)^2 + w_w*((w-w_nom)/w_araligi)^2 + rho*d^2

s.t.      h_dot(x,u)  >=  -alpha*h(x) - d      <- d = slack (gevseme)

d >= 0

v_min <= v <= v_max,   |w| <= w_max  <- kutu kisitlari (d'den BAGIMSIZ)

Karar değişkeni artık üç: [v, ω, δ]. Kısıt sağlanabiliyorsa δ=0 çıkar ve çözüm hard versiyonla ÖZDEŞ olur (geriye dönük uyumluluk korunur). Sağlanamıyorsa QP yine de bir çözüm üretir — infeasible durumu tamamen ortadan kalkar.

Kritik tasarım detayı: slack SADECE güvenlik kısıtına uygulanır, aktüatör limitlerine (v/ω kutu kısıtları) DEĞİL. Robotun fiziksel olarak yapamayacağı bir komut hiçbir koşulda üretilmez.

### Beklenmeyen bulgu: slack güvenliği bozmadı, İYİLEŞTİRDİ

60 koşuluk doğrulama kampanyası (y=0.3, DCBF, v={0.8, 1.2, 1.4}, N=10) beklenenden farklı bir sonuç verdi:

| Varyant | v=0.8 | v=1.2 | v=1.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| margin_violation (hard) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| margin_violation (slack) | 0.00 | 0.10 | 1.00 |
| infeasible tick (hard) | 18.8 | 18.8 | 25.3 |
| infeasible tick (slack) | 4.6 | 2.5 | 8.9 |
| intervention_integral (hard) | 11.97 | 9.58 | 1.04 |
| intervention_integral (slack) | 10.68 | 11.93 | 5.46 |

Beklenti "düşük hızlarda iki varyant özdeş olur" idi; olmadı — çünkü hard modda o hızlarda bile QP tick'lerin bir kısmında zaten infeasible oluyormuş. Ama fark beklenenin TERSİNE, iyi yönde çıktı: marj ihlali v=0.8'de 1.00'dan 0.00'a düştü.

Mekanizma:

- Hard kısıtta infeasible olan her tick'te u=[0,0] uygulanıyor — bu, robotun DÖNEREK kaçmasını da engelliyor, ω kanalı tamamen kapanıyor, h serbest düşüşe bırakılıyor.

- Slack'te QP her tick'te bir çözüm üretiyor (çoğu zaman δ≈0). Robot dönme kapasitesini hiç kaybetmiyor. Net sonuç: daha iyi marj koruma, üstelik daha AZ infeasible tick.

Tez açısından kritik sonuç: önceki kritik-hız ölçümlerinin bir kısmı CBF'in fiziksel/matematiksel sınırı DEĞİL, hard formülasyonun kendi fallback politikasının (maksimum fren) artefaktıydı. Slack'li formülasyonda bu karışım ortadan kalkıyor ve geriye saf aktüasyon sınırı kalıyor.

v=1.4 için orijinal beklenti ise doğrulandı: müdahale çöküşü hard'da 1.04'e inerken slack'te 5.46'da kalıyor — 5 kattan fazla yumuşama.

### Yeni metrikler: feasibility artık sürekli ölçülüyor

δ değişkeni, feasibility ölçümünü ikiliden (infeasible mi, değil mi) sürekliye (ne kadar dışındayız) çeviriyor. Dört yeni metrik eklendi:

| Metrik | Ne ölçer |
| --- | --- |
| delta_max | En büyük tek seferlik ihlal — sınırın ne kadar dışındayız |
| delta_integral | ∫δ dt — toplam ihlal büyüklüğü |
| delta_active_ratio | δ>eşik olan kontrol adımlarının oranı — doğrudan "aktüatör limiti bağlayıcı" göstergesi |
| delta_first_t_s | δ'nın ilk pozitif olduğu an — sınıra ne zaman dayandık |

ANLAM DEĞİŞİKLİĞİ — margin_violation ile karıştırılmamalı: slack'le h<0'a BİLEREK izin veriliyor. delta_max filtrenin KOMUT ETTİĞİ ihlal (tasarım kararı), h_min ise GERÇEKLEŞEN ihlal (fiziksel sonuç). Tez metninde bu ayrım açıkça tanımlanmalı.

# 7. Sistem Mimarisi

## 7.1 Yazılım/donanım yığını

| Katman | Ne kullanılıyor |
| --- | --- |
| İşletim sistemi | Ubuntu 22.04 (laboratuvar bilgisayarı) |
| Robot ara katmanı | ROS 2 Humble |
| Simülatör | Gazebo Classic 11 (Fortress/Harmonic DEĞİL — farklı API) |
| Robot modeli | TurtleBot3 Burger (v_max = 0.22 m/s, w_max = 2.84 rad/s) |
| Optimizasyon | cvxpy (modelleme) + OSQP (çözücü) |
| Veri kaydı | rosbag2 (sqlite3) |
| Uzaktan erişim | Tailscale VPN + SSH, oturum yönetimi tmux ile |

## 7.2 ROS 2 düğümleri

Sistemde bizim yazdığımız üç düğüm (node) var:

| Düğüm | Görevi |
| --- | --- |
| safety_filter_node | Asıl filtre. /odom ve /moving_obstacle/odom dinler, /cmd_vel_nom'dan gelen komutu süzer, /cmd_vel'e yazar. Ayrıca teşhis verilerini yayınlar. |
| scenario_node | Deney yöneticisi. Dünyayı sıfırlar, engeli konumlandırır, robot ve engel komutlarını AYNI anda başlatır, rosbag kaydını yönetir. |
| sweep_runner | Kampanya yöneticisi. Bir YAML'dan parametre matrisi üretip her hücre için scenario_node'u tekrar tekrar çalıştırır. |

## 7.3 Veri akışı

scenario_node                                          Gazebo

|                                                    |

|-- /cmd_vel_nom  ------> safety_filter_node          |

|                            |     ^                 |

|                            |     |-- /odom --------|

|                            |     |-- /moving_obstacle/odom

|                            v                       |

|                        /cmd_vel ------------------>|

|                                                    |

|-- /moving_obstacle/cmd_vel ----------------------->|

Teshis cikislari (rosbag2 ile kaydedilir):

/safety_filter/h_value          <- bariyer degeri

/safety_filter/qp_status        <- feasible / infeasible

/safety_filter/qp_solve_time_ms <- gercek zamanlilik

/safety_filter/cmd_vel_nominal  <- filtre ONCESI komut

Önemli tasarım kararı: robot ve engel komutları scenario_node içinde AYNI timer callback'inden yayınlanıyor. Sebep Bölüm 8.1'de.

# 8. Deney Altyapısı ("Deney Koşucusu")

## 8.1 Neden böyle bir altyapı gerekti?

Başlangıçta testler elle yapılıyordu: bir terminalden robot komutu, başka bir terminalden engel komutu başlatılıyordu. Bu yöntem çöktü, çünkü iki komut arasındaki gecikme saniyelerden dakikalara kadar değişiyordu. Robot engelin yanından çoktan geçmişken engel harekete başlıyordu ve test geçersiz oluyordu.

Planlanan deney sayısı 600'ü aşınca elle koşturma tamamen imkânsız hale geldi. Bu yüzden uçtan uca otomatik bir altyapı inşa edildi.

## 8.2 Altı bileşen

| # | Bileşen | Çözdüğü problem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Deterministik senkronizasyon | Robot ve engel tam olarak aynı t=0 anında başlar |
| 2 | Teşhis topic'leri | h(x), QP durumu, çözüm süresi canlı yayınlanır ve kaydedilir |
| 3 | rosbag2 kaydı + tmux | Her koşu otomatik kaydedilir, SSH kopsa bile koşu devam eder |
| 4 | metrics_extractor | Bag dosyalarını tek bir metrics.csv'ye indirger |
| 5 | Durum sıfırlama | Her koşu öncesi dünya ve filtre iç durumu temizlenir |
| 6 | sweep_runner | Tek YAML'dan tam parametre matrisi koşturur |

Sonuç: tek bir komutla, insan müdahalesi olmadan 30 koşuluk bir kampanya ~12 dakikada çalışıp analiz edilebilir bir CSV üretiyor.

ros2 run cbf_filter_pkg sweep_runner configs/mode_sweep.yaml

ros2 run cbf_filter_pkg metrics_extractor ~/tez_cbf/results

## 8.3 Tekrarlanabilirlik neden bu kadar önemli?

Bu altyapı kurulurken bulunan en sinsi hata şuydu: koşular arasında robotun konumu sıfırlanmıyordu. Her koşu bir öncekinin bittiği yerden başlıyordu, robot engelden gitgide uzaklaşıyordu. Yedi ardışık koşuda ölçülen minimum mesafe 0.36 m'den 16.5 m'ye çıkmıştı — yani veri tamamen çöptü ama bu ilk bakışta fark edilmiyordu.

Düzeltmeden sonra ardışık koşular arasındaki fark 0.9 milimetreye indi. Bu, artık ölçülen farkların gerçek olduğuna güvenebileceğimiz anlamına geliyor.

# 9. Ölçtüğümüz Metrikler

Metrik seçimi tezin belkemiği. Yanlış metrik, yanlış sonuç demek — nitekim bu projede tam olarak bu oldu (Bölüm 9.4).

## 9.1 Güvenlik metrikleri — üçü AYRI şeydir

En sık yapılan hata bu üçünü karıştırmak. Birbirinden bağımsız olaylar:

| Metrik | Tanım | Ne anlama gelir |
| --- | --- | --- |
| contact | d_min < 0.3737 m | FİZİKSEL TEMAS — gövdeler değdi |
| margin_violation | h_min < 0 | Tasarım marjı aşıldı — çarpışma değil, "sınıra fazla yaklaştı" |
| qp_infeasible | QP çözülemedi | Fizik limitleri ile güvenlik çeliştiği an — mesafeyle doğrudan ilgisi yok |

Bunlara ek olarak sürekli değerler:

- d_min: Robot gövde merkezi ile engel merkezi arasındaki en küçük mesafe (ham /odom verisinden).

- d_eff_min: CBF'in gerçekten kısıtladığı mesafe — lookahead noktası üzerinden, h değerinden geri hesaplanır.

- penetration_depth_m: Temas olduysa ne kadar içeri girildi.

- h_min: Koşu boyunca bariyer fonksiyonunun en düşük değeri.

## 9.2 Bedel metrikleri

Güvenliği ölçmek yarım iş. "Robot hiç hareket etmezse asla çarpmaz" — ama bu işe yaramaz bir robot. Bu yüzden güvenliğin bedelini de ölçüyoruz:

| Metrik | Ne ölçer |
| --- | --- |
| goal_reached / time_to_goal_s | Robot gitmesi gereken yere varabildi mi, ne kadar sürede |
| path_length_m | Kat edilen yol — konservatifliğin yol maliyeti |
| intervention_integral | Filtrenin toplam müdahale miktarı (∫‖u_safe − u_nom‖ dt) |
| intervention_max | En büyük tek seferlik müdahale |
| intervention_duration_s | Filtrenin aktif olduğu toplam süre |
| v_mean / v_min | Ortalama ve minimum ilerleme hızı |
| frozen | Robot 2 saniyeden uzun süre neredeyse durdu mu (donma göstergesi) |

## 9.3 QP sağlığı ve izlenebilirlik

qp_solve_time_mean_ms ve _max_ms gerçek zamanlılığı doğrular (ölçülen: ortalama ~13 ms, en kötü ~30 ms — 20 Hz için yeterli). Ayrıca her koşunun kendi parametreleri (alpha, d_safe, mode, control_rate, contact_distance, lookahead_offset) CSV'ye yazılıyor.

Bu son nokta önemsiz görünür ama değil: parametreler zamanla değişti (örneğin d_safe düzeltildi). Her koşu kendi değerini taşımasa, eski ve yeni koşular karşılaştırılamaz hale gelirdi.

## 9.4 Metrikler yanlış olduğunda ne oluyor — gerçek bir örnek

Projede yaşanan somut bir hata, metrik titizliğinin neden kritik olduğunu gösteriyor:

İlk sürümde çarpışma eşiği koda "0.30 m" olarak yazılmıştı — doğrulanmamış bir tahmin. Bu eşikle bütün koşular "çarpışma yok" diye raporlandı ve bu bilgi ilerleme raporuna girdi.

Sonradan robot modelinin URDF dosyası açılıp gerçek gövde geometrisi okunduğunda, doğru eşiğin 0.3737 m olduğu görüldü. Aynı veriler bu eşikle yeniden işlendiğinde tablo tersine döndü:

| Kampanya | Ölçülen d_min | Eski sonuç | Doğru sonuç |
| --- | --- | --- | --- |
| Hareketli engel, REACTIVE | 0.355 m | çarpışma 0/10 | çarpışma 10/10 |
| Kontrol hızı taraması (3 hız) | ~0.356 m | çarpışma 0/10 | çarpışma 10/10 |

Yani robot aslında her koşuda engele değiyordu (~1.6–2.2 cm içeri girerek) ama ölçüm bunu göstermiyordu. Ders: bir eşik değeri koda yazılıyorsa, kaynağı belgelenmeli ve doğrulanmalı.

## 9.5 İki ayrı güvenlik sınırı: contact ile margin_violation

Bölüm 9.1'deki ayrım (contact / margin_violation / qp_infeasible) ana ızgara kampanyasında (Bölüm 10.4 ve sonrası) somut bir bulguya dönüştü: bu iki metrik, birbirinden bağımsız iki sınır eğrisi çiziyor. h_min < 0 (margin_violation), fiziksel temastan (contact) çok daha erken ve çok daha geniş bir bölgede tetikleniyor. Yani "CBF güvenlidir" iddiası tek bir eşiğe değil, iki ayrı garantiye ayrışıyor: fiziksel güvenlik (çarpışmadı mı) ve tasarım garantisi (h hiç negatife düştü mü). Girdi doygunluğu altında (QP infeasible olduğunda) ikinci garanti birinciden önce bozuluyor. Detay ve sayısal kanıt Bölüm 10.6'da.

## 9.6 run_valid: otomatik fiziksel-olabilirlik bayrağı

Bag dosyalarından bazı koşularda robotun fiziksel olarak imkânsız yerlere "ışınlandığı" (örn. 15 saniyede 18 metre) görüldü — muhtemelen bir Gazebo/reset artefaktı. Bu tür aykırı koşuları medyan alarak sessizce gizlemek yerine, metrics_extractor.py'ye otomatik bir run_valid bayrağı eklendi: yer değiştirme, d_min, h_min ve path_length için fiziksel üst sınırlar tanımlanıp aşan koşular işaretleniyor (silinmiyor). Gerekçe: medyan aykırı değeri gizler, oysa aykırılığın kendisi de bir sinyal — hangi koşullarda simülatörün güvenilirliğini yitirdiğini gösteriyor. 1049 koşuluk havuzda işaretlenen oran ~%1 (bilinen eski veri hariç tutulunca ~%0.3).

## 9.7 Nominal kontrolcü: sabit komuttan hedef-arayan kontrolcüye

Bölüm 3.1'de anlatılan sabit komut (v=0.22, w=0) yaklaşımının bir sınırı vardı: robot bir kez durdurulduğunda (örn. engelin önünde) bir daha asla ilerlemeyi denemiyordu — çünkü zaten sabit ve engelden habersiz komut veriyordu. Bu, hedefe-ulaşma ve yol-uzunluğu gibi bedel metriklerini anlamsız kılıyordu (Bölüm 7.2, RAPOR2). Çözüm: nominal_controller.py adında basit bir hedef-arayan (goal-seeking) oransal kontrolcü yazıldı — robotun konumunu ve sabit bir hedef noktasını girdi alıp v_nom/w_nom üretiyor.

Kritik tasarım kuralı: bu kontrolcü engelin varlığından TAMAMEN habersiz tutuluyor. Hiçbir kaçınma davranışı nominal kontrolcüden gelmiyor — tüm kaçınma filtreye atfedilebilir kalmalı. Bu izolasyon bozulursa, ölçülen "filtre etkisi" aslında kısmen planlayıcının etkisi olur ve karşılaştırmalar geçersizleşir.

# 10. Şimdiye Kadarki Bulgular

Üç tanılama kampanyası tamamlandı. Her hücrede 10 tekrar, toplam 90 koşu, hepsi hatasız.

## 10.1 Kontrol hızının etkisi yok

Hipotez: belki de marj ihlali, kontrol döngüsünün ayrık (kesikli) çalışmasından kaynaklanıyordu — komut 20 Hz'de güncelleniyor, aralarda robot serbest hareket ediyor. Test: 10, 20 ve 50 Hz.

| Kontrol hızı | h_min ortalama | Standart sapma | Marj ihlali |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 Hz | −0.0285 | 0.0008 | 10/10 |
| 20 Hz | −0.0284 | 0.0011 | 10/10 |
| 50 Hz | −0.0290 | 0.0003 | 10/10 |

Kontrol hızını 5 kat artırmak hiçbir şeyi değiştirmedi. Hücreler arası fark (0.0006), hücre içi saçılmadan (0.0011'e kadar) küçük. Ayrıklaştırma hipotezi elendi.

Bilimsel dürüstlük notu: "elendi" demek teknik olarak fazla iddialı. Doğrusu şu — ayrıklaştırmanın katkısı, ölçüm gürültümüzün (~1.5 mm) altında kaldı. Yokluk kanıtlanamaz, sadece "tespit edilebilir eşiğin altında" denebilir. Bu ifade düzeltmesi rapora işlenecek.

## 10.2 Asıl sebep: engel hızının kısıta girmemesi

Aynı senaryo, üç mod ile, engel 0.3 m/s ile robota doğru geliyor:

| Mod | d_min | h_min ortalama | Marj ihlali | Temas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REACTIVE | 0.355 m | −0.0292 | 10/10 | 10/10 |
| DCBF | 0.607 m | +0.2495 | 0/10 | 0/10 |
| SHIFT | 0.401 m | −0.0280 | 10/10 | 0/10 |

DCBF marj ihlalini on koşunun tamamında ortadan kaldırdı. SHIFT ise REACTIVE'den istatistiksel olarak ayırt edilemedi — çarpışmayı önledi ama marjı hâlâ ihlal etti.

Sebep koda bakınca netleşiyor: SHIFT sadece engelin konumunu ileri kaydırıyor, kısıtın kendisine engel hız terimini EKLEMİYOR. Yani sorun "engelin gelecekteki yerini tahmin etmemek" değil, kısıtın hıza duyarsız olması. DCBF bu terimi doğrudan eklediği için çözüyor.

## 10.3 Kontrol grubu: statik engel

Yukarıdaki farkın gerçekten engel hızından geldiğini doğrulamak için aynı deney engel dururken tekrarlandı. Beklenti: v_o = 0 iken DCBF'in eklediği terim sıfırlanır, üç mod da özdeşleşir.

| Mod | d_min | h_min ortalama | Standart sapma |
| --- | --- | --- | --- |
| REACTIVE | 0.4126 m | −0.0015 | 0.00027 |
| DCBF | 0.4130 m | −0.0014 | 0.00018 |
| SHIFT | 0.4125 m | −0.0015 | 0.00024 |

Üç mod arasındaki fark gürültü seviyesinde. Beklenti doğrulandı — hareketli engeldeki fark gerçekten engel hızından kaynaklanıyor, mod seçiminin başka bir yan etkisinden değil. Bu, sonucun geçerliliği için önemli bir kontrol.

## 10.4 Lookahead açığı — tasarım tercihinin bedeli

Statik testte bile h_min neden hafif negatif (−0.0015)? Ve REACTIVE modda kısıt sağlanıyor görünürken gövde neden temas ediyordu? Cevap Bölüm 5.2'deki tasarım tercihinde:

CBF sunu garanti eder:      || p_eff - p_engel ||  >=  d_safe

Ama carpisan sey p_eff degil, GOVDE.

Govde, p_eff'ten en kotu durumda L = 0.10 m geride:

|| p_govde - p_engel ||  >=  d_safe - L

Eski d_safe = 0.4237 ile:   0.4237 - 0.10 = 0.3237

Temas mesafesi         :    0.3737

------  0.05 m ACIK!

Yani kısıt matematiksel olarak sağlanırken gövde fiilen temas edebiliyordu. Düzeltme, lookahead ofsetini d_safe'in içine katmak oldu:

d_safe = temas_mesafesi + lookahead_ofseti + guvenlik_marji

= 0.3737         + 0.10             + 0.05           = 0.5237

Bu bulgu tez metnine girecek nitelikte: lookahead dönüşümü bağıl derece problemini çözer, ama karşılığında güvenli kümenin gövde güvenliğini garanti etmemesine yol açar. Ofset payı eklenmezse CBF kısıtı sağlanırken temas mümkündür. Ve bu ek pay, konservatifliğin bir bileşeni olarak ödünleşim analizine dahil edilmelidir.

## 10.5 Ana ızgara kampanyası (İŞ 5.4-B)

Yukarıdaki dört bulgu (10.1-10.4), yalnızca tek bir hız/ofset noktasında (1.4x hız oranı) elde edilmişti. Bunların bir sınır haritasına dönüşmesi için engel hızı ve yanal ofset ikisi birden taranarak 6 kapanma hızı (0.4-1.4 m/s) x 4 yanal ofset (0.2-0.6 m) x 2 mod (REACTIVE, DCBF) x 10 tekrar = 600 koşuluk ana ızgara kampanyası koşuldu (0 hata). Bu, normalize QP maliyeti ve hedef-arayan nominal kontrolcü ile (Bölüm 6.1, 9.7) koşulan ilk büyük kampanya.

## 10.6 İki sınır eğrisinin ayrışması

Bölüm 9.5'te tanıtılan ayrımın (contact vs margin_violation) sayısal kanıtı: y=0.45'te çarpışma geometrik olarak imkânsız olmasına rağmen REACTIVE tüm hızlarda tasarım marjını ihlal ediyor (10/10), DCBF hiç ihlal etmiyor (0/10) — yani DCBF'in katkısı yalnızca "çarpışmayı önlemek" değil. Daha da çarpıcısı, ayrışma bandının çekirdeğinde (y=0.3, v=0.8-1.2 m/s) DCBF çarpışmayı önlüyor (contact=0) ama h negatife düşüyor (margin_violation=10/10) — bu hücreler en yüksek QP-infeasible sayılarıyla (183-262 tick) örtüşüyor: kısıt sağlanamıyor, filtre geri düşüyor, garanti bozuluyor.

Tez bulgusu: CBF'in ileri-değişmezlik garantisi, girdi doygunluğu altında pratikte bozuluyor - fiziksel çarpışma önlense bile. Sınıflandırma iki ayrı eşik gerektiriyor: çarpışma sınırı (fiziksel güvenlik) ve marj sınırı (tasarım garantisi).

## 10.7 y=0.6: risk-bağımsız konservatiflik bedeli

y=0.6'da çarpışma riski her iki modda, her hızda sıfır (contact=0, çarpışma geometrik olarak da uzak). Buna rağmen ortalama müdahale büyüklüğü (intervention_integral) hız ile monoton artıyor:

| Mod | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REACTIVE | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| DCBF | 1.25 | 2.42 | 5.76 | 6.28 | 8.29 | 8.12 |

Dört büyüklük mertebesi fark, sıfır güvenlik kazancına karşılık. Öngörülü filtre (DCBF), çarpışma riski olmayan senaryolarda da müdahale ediyor ve müdahale büyüklüğü engel hızıyla artıyor — riskten bağımsız, ölçülebilir bir konservatiflik bedeli.

## 10.8 y=0.0: tünelleme teşhisi

y=0.0, v>=0.8 hücrelerinde ölçülen d_min ~ 0.002 m, fiziksel bir engellemenin beklediği ~0.374 m platosunun çok altında. Engel modelinin (moving_obstacle.sdf) gerçek çarpışma geometrisi (silindir, r=0.25 m) olduğu doğrulandı — hayalet bir engel değil. Teşhis: hızlı kapanan iki rijit cisim, tek bir fizik adımında birbirinin içinden geçebiliyor (tünelleme) — ayrık-zamanlı çarpışma tespitinin bilinen bir sınırlaması. Sonuç olarak bu hücrelerdeki donma/infeasible davranışı büyük ölçüde filtrenin kendi kararı (imkânsız bir kısıtı sağlamaya çalışıp başaramaması), fiziksel bir sıkışmanın sonucu değil.

Sim-to-real sınırlaması: gerçek robotta (sürekli-zamanlı fiziksel temas) bu hücrelerin davranışı simülasyondakinden farklı olabilir. Tez metninde açıkça belirtilmeli.

# 11. Bilinen Sınırlamalar

Raporun dürüst olması için, şu anda geçerli olmayan veya eksik olan şeyler:

| Konu | Mevcut durum |
| --- | --- |
| Nav2 / DWB | Henüz bağlanmadı. u_nom artık sabit komut değil, hedef-arayan bir nominal kontrolcüden geliyor (Bölüm 9.7) - ama planlayıcı değil, engelden habersiz basit bir oransal kontrolcü. |
| Engel algılama | Lidar + EKF zinciri devrede değil. Engel konumu Gazebo'dan doğrudan (ground truth) alınıyor. EKF kodu yazıldı ve test edildi ama ROS'a bağlanmadı. |
| Hedef tanımı | Artık sabit bir hedef nokta (goal_seeking nominal, Bölüm 9.7) - ama gerçek bir navigasyon/planlama katmanı yok, doğrudan hedefe oransal kontrol. |
| intervention metriği | Toplam ‖u_safe - u_nom‖ metriğine ek olarak artık v ve w bileşenleri ayrı entegre ediliyor (v_integral, w_integral, omega_intervention_share) - boyutsal karışım kısmen giderildi. |
| d_min eşleştirmesi | Robot ve engel konumları artık zaman damgasıyla hizalanıyor (index-ratio eşleştirme); önceki kayıt-sırası eşleştirmesi terk edildi. |
| Hız oranı | Ana ızgara kampanyasında (Bölüm 10.5) engel hızı 0.4-1.4 m/s tarandı - robot v_max=0.22 m/s olduğundan oran ~1.8x-6.4x. Tezin hedeflediği aralığın büyük kısmı artık kapsanıyor. |
| Zaman aşımı (duration) | Mevcut kampanyalarda duration=15s, goal_seeking nominalın hedefe (4.0 m) ulaşması için gereken minimum ~18.2s'nin altında - goal_reached/time_to_goal metrikleri şu an kullanılamıyor. duration=30s alt kümesi planlandı. |
| Simülatör güvenilirliği | run_valid bayrağıyla (Bölüm 9.6) 1049 koşudan ~3'ünde (%0.3) fiziksel olarak imkânsız "ışınlanma" tipi anomali tespit edildi - düşük ama sıfır olmayan bir oran, izlenmesi gerekiyor. |
| Donanım | Tüm sonuçlar simülasyon. Gerçek TB3 üzerinde doğrulama yapılmadı. |

# 12. Sıradaki Adımlar

Öncelik sırasına göre planlanan işler:

| Sıra | İş | Durum |
| --- | --- | --- |
| 1 | d_safe düzeltmesi ve temas metriğinin gömülmesi | Tamamlandı |
| 2 | Bedel metriklerinin çıkarılması | Tamamlandı |
| 3 | QP maliyet normalizasyonu (Bölüm 6.1) | Tamamlandı |
| 4 | SHIFT_CORRECT modu eklendi, dört modlu karşılaştırma | Tamamlandı |
| 5 | Hedef-arayan nominal kontrolcü (Bölüm 9.7) | Tamamlandı |
| 6 | ANA IZGARA KAMPANYASI (İŞ 5.4-B) — 600 koşu | Tamamlandı |
| 7 | İki sınır eğrisi, y=0.6 konservatiflik, tünelleme, run_valid (Bölüm 10.6-10.8, 9.6) | Tamamlandı |
| 8 | duration=30s alt kümesi — goal_reached/time_to_goal kurtarma (180 koşu) | Karar bekliyor |
| 9 | Izgara boşluğu doldurma — y=0.35/0.40 (240 koşu) | Karar bekliyor |
| 10 | Öngörü ufku (T) taraması — ayrışma bandında REACTIVE/SHIFT_CORRECT/DCBF | Planlandı |
| 11 | Tez metnine yazım | Bekliyor (8-10 kapanmadan başlanmayacak) |

Sıradaki iki iş (8 ve 9), henüz yeni koşu gerektirmeyen analiz turlarının aksine, gerçek yeni kampanyalar. Bunlar netleştikten sonra öngörü ufku taraması (10) tasarlanacak — bu, tezin "feasibility sınır haritası" iddiasının en doğrudan testi olacak.

# 13. Sözlük

| Terim | Anlamı |
| --- | --- |
| CBF | Control Barrier Function — Kontrol Bariyer Fonksiyonu. Güvenli bölgeden çıkmamayı garanti eden matematiksel araç. |
| QP | Quadratic Programming — Kuadratik Programlama. Amaç fonksiyonu ikinci dereceden, kısıtları doğrusal olan optimizasyon problemi tipi. |
| OSQP | QP problemlerini çözen hızlı bir kütüphane. Bizim gerçek zamanlı çözücümüz. |
| h(x) | Bariyer fonksiyonu. Pozitifse güvendeyiz, negatifse güvenlik ihlal edilmiş. |
| α (alfa) | CBF'in agresiflik parametresi. Küçük = temkinli, büyük = son anda müdahale. |
| u_nom | Nominal komut — planlayıcının istediği hız/dönüş. |
| u_safe | Filtrenin çıkışı — gerçekten uygulanan hız/dönüş. |
| Infeasibility | QP'nin çözümsüz kalması. Güvenlik kısıtı ile fiziksel limitler çeliştiğinde olur. |
| Lookahead noktası | Robot merkezinin L kadar önünde tanımlanan sanal nokta. Dönüşün kısıtta görünmesini sağlar. |
| Bağıl derece | Bir girdinin çıktıyı etkilemesi için kaç kez türev alınması gerektiği. Unicycle'da w için 2'dir, bu bir problemdir. |
| İleri değişmezlik | Forward invariance — sistem güvenli kümeye bir kez girdiyse bir daha çıkmaz özelliği. |
| DWB | ROS 2'nin varsayılan yerel planlayıcısı. DWA algoritmasının ROS 2 uyarlaması. |
| Nav2 | ROS 2'nin navigasyon yığını (küresel + yerel planlama, kurtarma davranışları). |
| rosbag2 | ROS 2'de topic verilerini kaydeden araç. Bizim tüm deney verimiz bunda. |
| Ground truth | Simülatörden alınan hatasız gerçek değer. Gerçek sensör verisinin yerine geçer. |
| d_safe | Filtrenin koruduğu güvenli mesafe eşiği (0.5237 m). |
| contact_distance | Fiziksel temasın gerçekleştiği merkez-merkez mesafe (0.3737 m). |
| margin_violation | h_min < 0 durumu — tasarım garantisinin (ileri değişmezlik) ihlali. contact ile aynı şey değil. |
| SHIFT_CORRECT | SHIFT modunun türev-düzeltilmiş hali. T=0 iken matematiksel olarak DCBF ile özdeştir. |
| cost_normalized | QP maliyet fonksiyonunun v ve w eksenlerini kendi fiziksel aralıklarına göre ölçeklendiren bayrak (Bölüm 6.1). |
| run_valid | Bir koşunun fiziksel olarak olası olup olmadığını gösteren otomatik bayrak (Bölüm 9.6). |
| Tünelleme | Hızlı kapanan iki rijit cismin ayrık-zamanlı fizik simülasyonunda bir adımda birbirinin içinden geçmesi. |
| goal_seeking nominal | Engelden habersiz, hedefe oransal olarak yönelen nominal kontrolcü (Bölüm 9.7). |